Załącznik nr 3 – system NAC (Część 2)

Infrastruktura, w której będzie wykonywane wdrożenie obejmuje:

- przełączniku sieciowe: DCN pietro2-95 S4600-52X-P-SI oraz przełączniki dostarczone w Części 1. Wszystkie przełączniki obsługujące gniazda abonenckie obsługują protokoły: Radius, 802.1X, MAB, TACACS

- AP Ubiquiti UniFi AP AC z kontrolerem programowym UniFi Network Application,

- stacje robocze użytkowników – 135,

- drukarki i urządzenia wielofunkcyjne TCP/IP – 35,

- urządzenia telefonii IP – 1,

- inne 2

- szacowana ilość jednocześnie logowanych użytkowników w sieciach WiFi 40 w tym 30 w sieci publicznie dostępnej.

Łączna ilość szacowanych jednoczesnych unikatowych logowań - 213

Zamawiający dysponuje serwerem o wydajności wystarczającej do zainstalowania i pracy oferowanego rozwiązania. W zakresie niezbędnym do wykonania zadania Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń, infrastruktury technicznej i wyposażenia.

Zamawiający udostępni wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące infrastruktury teleinformatycznej oraz funkcjonującego oprogramowania. Brakujące dokumenty, informacje i rysunki niezbędne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzupełni we własnym zakresie.

Wykonawca przeszkoli administratorów – 3 osoby w czasie nie krótszym niż 8 godzin.

Licencja dostarczonego rozwiązania powinna zapewnić:

Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego poprzedzonego testami oprogramowania NAC.

Scenariusze testów wdrożonego systemu NAC:

1. Weryfikacja synchronizacji systemu z Active Directory i pobierania informacji o nowych użytkownikach/ urządzeniach.

2. Weryfikacja integracji systemu z urządzeniami sieciowymi.

3. Symulacja działania polityk 802.1x LAN/Wi-Fi użytkowników dla każdej stworzonej grup użytkowników.

4. Symulacja działania polityk 802.1x LAN/Wi-Fi urządzeń końcowych dla każdej stworzonej grupy urządzeń końcowych.

5. Symulacja działania polityk 802.1x/ MAC dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

6. Symulacja działania polityk MAC dla pozostałych urządzeń.

7. Symulacja dostępu gościnnego z wykorzystaniem Captive Portal.

Podstawowa funkcjonalność systemu NAC:

- System musi posiadać funkcjonalność aktywnego zapobiegania dostępu do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urządzeń końcowych.

- System musi współpracować z urządzeniami wielu producentów (tzw. multi vendor)

- System musi być w pełni zarządzany z poziomu interfejsu graficznego dostępnego przez przeglądarkę internetową z jednej konsoli, interfejs WEB w wersji HTML5 niewymagających obsługi dodatkowych wtyczek.

- System musi wspierać funkcjonalność instalacji rozproszonej na wielu maszynach (serwerach) fizycznych lub wirtualnych w ramach jednej licencji.

- System musi wspierać mechanizm DISASTER RECOVERY – tworzenia kopii lustrzanej całego systemu w celu zachowania ciągłości działania w ramach jednej licencji.

- System musi umożliwiać elastyczną rozbudowę poprzez dodawanie licencji w przypadku wzrostu liczby obsługiwanych stacji końcowych.

- System musi umożliwiać obsługę co najmniej 220 jednoczesnych unikatowych autoryzacji do sieci w ciągu dnia (w tym gości) oraz zapewniać skalowalność do przynajmniej 400 jednoczesnych unikatowych autoryzacji do sieci poprzez rozbudowę oferowanego rozwiązania.

- Licencja ma być zwalniana po rozłączeniu urządzenia końcowego.

- System musi umożliwiać obsługę jednocześnie podłączonych agentów oraz BYOD (Bring Your Own Device) co najmniej tyle samo co licencja na jednoczesne unikatowe autoryzacje do sieci w ciągu dnia.

- System musi umożliwiać instalację na maszynie wirtualnej (VM), PaaS lub maszynie fizycznej, w tym:

  - VM – min. VMWare ESXi co najmniej w wersji 5.x, Hyper-V w wersji min 2012, Proxmox w wersji min 5.x, KVM w wersji min 7.x, Citrix XenServer w wersji min 4.x

  - Maszyny fizyczne - serwery wspierane przez producenta.

- System musi posiadać funkcjonalność serwerów:

  - serwera RADIUS dla infrastruktury sieciowej,

  - serwera OTP dla infrastruktury VPN, Captive Portal, Tacacs+,

  - serwera SYSLOG,

  - serwera TACACS+,

  - serwera Monitoringu,

  - serwera DHCP,

  - serwera polityk uwierzytelniania i kontroli dostępu 802.1X,

  - serwera WWW (HTTP/HTTPS) dla uwierzytelnienia gościnnego.

- System musi umożliwiać realizację wysokiej dostępności elementów funkcjonalnych, poprzez zapewnienie redundancji dla modułów realizujących dostępu do sieci i DHCP.

- System musi umożliwiać uwierzytelnianie administratorów za pomocą wewnętrznej bazy użytkowników i/lub zewnętrznych systemów autoryzacji w tym OpenLDAP, Microsoft ActiveDirectory, WebServices/API, Radius, relacyjnych baz danych: min MySQL, MSSQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, ODBC.

- System musi umożliwiać uwierzytelnianie tożsamości i urządzeń końcowych za pomocą wewnętrznej bazy i/lub zewnętrznych systemów autoryzacji w tym OpenLDAP, Microsoft ActiveDirectory, Google G Suite, WebServices/API, Radius, relacyjnych baz danych: min MySQL, MSSQL, MariaDB, PostgresSQL, Oracle, ODBC.

- System musi umożliwiać synchronizację danych (tożsamości, urządzenia końcowe, jednostki organizacyjne, konta administracyjne, adresy MAC) z zewnętrznych systemów (min. AirWatch, IBM MaaS, MobileIron, Microsoft Intune, Google Workspace, Famoc, Microsoft Active Directory, Radius, OpenLDAP, relacyjnych baz danych (jak MySQL, MSSQL, MariaDB, PostgresSQL, Oracle, ODBC), CheckPoint, Service Now.

- Podczas synchronizacji musi umożliwiać mapowanie grup lokalnych z grupami zdalnymi, atrybutami Active Directory, tworzenia lokalnych haseł, certyfikatów, wysłania konfiguracji dostępowych poprzez email.

- System musi wspierać funkcjonalność API dla masowych operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete) na obiektach systemu oraz procedur blokowania dostępu do sieci.

- System musi mieć możliwość autoryzacji protokołem NTLM z wieloma serwerami Microsoft Active Directory, także nie połączonych relacjami zaufania.

- System musi mieć możliwość obsługę wielu PKI dla różnych grup użytkowników.

- System musi posiadać funkcjonalność tworzenia kont administracyjnych z konfigurowalnym dostępem do dowolnych spośród wszystkich funkcjonalności systemu oraz do dowolnych obiektów utworzonych i/lub zarządzanych w systemie.

- System musi mieć możliwość zmiany parametrów kont Microsoft Active Directory (min. Login, Hasło, Imię, Nazwisko, Email, Status).

- System musi posiadać funkcjonalność konfiguracji praw kontroli dostępu do poszczególnych elementów menu interfejsu oraz obiektów na poziomie ich dodawania, edycji, kasowania.

- Interfejs graficzny systemu musi być dostępnym w różnych wersjach językowych (min. w języku angielskim i polskim).

- System musi umożliwiać kontrolę dostępu do interfejsu graficznego administratora na podstawie adresu IP lub podsieci.

- System musi posiadać możliwość raportowania podłączonych tożsamości, urządzeń końcowych podłączonych do sieci, min. Tożsamość, mac adres, urządzenie końcowe, port, SSID, urządzenie sieciowe, informacja o autoryzacji oraz przydzielony Vlan z przydzielonym adresem IP.

- System musi zapewniać scentralizowane monitorowanie urządzeń sieciowych. W systemie musi być dostępny dedykowany interfejs graficzny, na którym dostępny jest podgląd wszystkich portów i modułów zarządzanego urządzenia.

- System musi umożliwiać monitoring urządzeń sieciowych oraz końcowych za pomocą protokołu min. SNMP.

- System musi umożliwiać zbieranie danych inwentaryzacyjnych, ich zmian oraz sprawdzanie kondycji urządzeń sieciowych oraz końcowych za pomocą min. protokołu SNMP.

- Funkcjonalność zarządzania urządzeniami sieciowymi w zakresie monitoringu, zapisu konfiguracji zmian, konfiguracji ustawień portu z zakresu min. VLANów, Autoryzacji, Statusu, Opisu.

- System musi obsługiwać możliwość automatycznego egzekwowania zdefiniowanych polityk na urządzeniach sieci przewodowej i bezprzewodowej.

- System musi posiadać możliwość konfiguracji serwera DHCP dla stworzonych podsieci IP.

- System musi umożliwiać konfigurację własnych szablonów przesyłanych wiadomości e-mail oraz wydruku poświadczeń dostępu do sieci.

Pozostałe wymagania:

- Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację powykonawczą w formie elektronicznej, zawierającą opis wykonanych prac oraz sposób konfiguracji poszczególnych urządzeń.

- Zamawiający wymaga wsparcia technicznego na okres 12 m-cy, liczony od dnia zakończenia wdrożenia, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru.

  - Wsparcie techniczne obejmuje:

  - kontakt z działem wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego uzgodnionego z Zamawiającym sposobu komunikacji;

  - pomoc techniczną mającą na celu rozwiązywanie powtarzalnych i rozwiązywalnych problemów związanych z oprogramowaniem;

  - udzielanie wsparcia przy identyfikacji problemów trudnych do powtórzenia;

  - wsparcie przy rozwiązywaniu problemów oraz pomoc w określaniu parametrów dla konfiguracji oprogramowania oraz wstępne obejścia dla wykrytych problemów;

  - dostęp do dokumentacji technicznej;

  - dostęp do aktualizacji oraz poprawek oprogramowania;

  - rozpatrywanie wszystkich zdarzeń, które zostaną zgłoszone, w czasie nie przekraczającym 14 dni roboczych